2016吉林省职业技能竞赛精细木工

规程、样题

一、竞赛工种、竞赛时间和地点

精细木工 参赛选手根据大赛组委会提供的图纸、原材料加工制作工艺桌。

时间：2016年7月7日上午8：00-17：30；报到时间2016年7月6日13：00-16：00(以省人社厅安排为准）

竞赛、报到地点：吉林省白山市江源区松花石博物馆广场（地址：吉林省白山市江源区和谐大街65号）

二、工具准备

参赛选手根据选手准备清单通知单自行准备工、量、刀具，场地准备由大赛组委会准备。

三、比赛时限

工艺桌加工制作时间为8小时（不包括制作工具时间）。

四、辅助工具准备

操作台、马凳等辅助工具由参赛选手报道当天下午自行自作，原料由大赛组委会提供。

五、工艺要求

1、工艺桌加工制作不允许使用胶剂。

2、桌面与衬板、衬板与底座均为木螺丝连接。（不允许使用钉子）

六、竞赛规则

1、参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证进入赛场，并随机抽取工位号。选手迟到30分钟取消竞赛资格。领队以及非允许工作人员不得进入竞赛场地。

2、裁判组在赛前10分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。

3、参赛选手必须按照设备管理规程进行操作。不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

4、比赛过程中出现故障等问题，应提请裁判确认原因。裁判请示裁判长同意后，可将该选手大赛时间酌情后延。

5、参赛选手完成比赛项目后，提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，选手签字确认后听从裁判指令离开赛场。

七、图纸、场地准备清单、选手准备清单、评分标准见附件。

吉林省职业技能竞赛精细木工比赛评分标准

考核项目：工艺桌                      工件号：                                  成绩：

| 序 号 | 项 目 | 检查方法 | 测点数 | 允许 偏差 (mm) | 评 分 标 准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具使用 | 观察 |  |  | 划线工具、木工工具使用正确、规范， 违规一次扣1分 | 5 |  |  |
| 2 | 制作工艺 | 目测 |  |  | 加工出现断头、劈裂、跑锯等，每出现一次扣1分 | 5 |  |  |
| 3 | 结构稳定性 | 轻微 手动 |  |  | 装配牢固，无晃动，有扣1～5分 | 5 |  |  |
| 4 | 光洁度 | 目测 |  |  | 无毛刺、刨痕、锤印，无缺楞掉角，每点扣2分 | 5 |  |  |
| 5 | 雕刻检测 | 目测 |  |  | 边框、雕刻深度、粗糙度、美观性 | 5 |  |  |
| 6 | 雕刻距离 | 钢直尺 |  | ±1 | 雕刻线离边线距离按图纸要求，每超差1mm扣1分 | 5 |  |  |
| 7 | 平行线 | 钢直尺 | 2 | ±1 | 桌面对边相互平行，每超过1mm扣1分 | 2 |  |  |
| 8 | 直角度 | 钢直尺 直角尺 | 4 | ±1 | 桌面四角要求垂直，每超过1mm每点扣1分 | 4 |  |  |
| 9 | 尺寸 | 钢直尺 | 6 | ±1 | 工艺桌的长、宽、高（四个点），每超过1mm扣1分 | 5 |  |  |
| 10 | 流线度 | 钢直尺 | 16 | 0.5 | 圆弧衔接处圆滑，不圆滑每超1mm扣0.5分 | 8 |  |  |
| 11 | 45°斜间 | 钢直尺 | 8 |  | 斜间平整、无缝隙，每超差0.5mm扣1分 | 8 |  |  |
| 12 | 衬板连接内角点 | 直钢尺 | 4 | ±0.5 | 每超差1mm扣1分 | 4 |  |  |
| 13 | 45°斜间榫接合 | 直钢尺 | 32 |  | 接合严密、无缝隙，超过每处扣0.5分 | 16 |  |  |
| 14 | 桌腿内圆滑弧深 | 直钢尺 | 8 | ±1 | 每超差1mm扣0.5分 | 4 |  |  |
| 15 | 桌腿底面尺寸 | 直钢尺 | 8 | ±1 | 每超差1mm扣0.5分 | 4 |  |  |
| 16 | 安全生产 | 全过程 |  |  | 有工伤扣5分，要求用电、工具、设备按规程操作等，无则扣1-5分 | 5 |  |  |
| 17 | 文明施工 | 全过程 |  |  | 工完场清，工具摆放有序 | 5 |  |  |
| 18 | 工效 | 计时 |  |  | 额定用时为8小时，提前或延长10分钟±1分 | 5 |  |  |
| 合计 | 总分数 |  |  |  |  | 100 |  |  |

裁判员签字：

| 吉林省职业技能大赛精细木工比赛评分标准（现场） 选手号： 开始时间： 结束时间： 考核项目：工艺桌. 序 号; 项 目; 检查方法; 测点数; 允许 偏差 (mm); 评 分 标 准; 满分; 扣分; 得分. 12; 安全生产; 全过程; 有工伤扣5分，按要求使用工、量、刀具，无则扣1-5分; 5. 13; 文明施工; 全过程; 工完场清，工具摆放有序; 5. 14; 工效; 计时; 额定用时为8小时，提前或延长10分钟±1分; 5. 裁判员签字： 精细木工场地准备通知单. 1、场地：400m2. 2、设备、工具、材料清单. 序号; 名称; 规格; 数 量. 1; 操作台; 选手自制; 1个/选手. 2; 马凳; 选手自制; 1个/选手. 3; 维修工具; 根据设备维修需要准备; 根据竞赛需求. 4; 测量工量具; 根据评分标准准备; 根据评比需求. 5; 铁钉; 4寸、3寸、2.5寸; 各3公斤. 6; 木螺丝; 2cm; 3斤. 7; 工件用料; 楸木（工件需要尺寸）; 1组/选手. 注：一切准备设备、工具、材料都根据赛事所需。. 精细木工选手准备通知单 |
| --- |
| 工、量、刀具清单 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数 量 |
| 1 | 框锯 | 自选用 | 1 |
| 2 | 线锯 | 自选用 | 1 |
| 3 | 细木工刀锯 | 自选用 | 1 |
| 4 | 净刨 | 自选用 | 1 |
| 5 | 荒刨 | 自选用 | 1 |
| 6 | 凿 | 4分、1分 | 各1 |
| 7 | 木锉 | 自选用 | 1 |
| 8 | 斧 | 自选用 | 1 |
| 9 | 扁铲 | 5分 | 1 |
| 10 | 活尺 | 自选用 | 1 |
| 11 | 角尺 | 45°、90° | 各1 |
| 12 | 拐尺 | 自选用 | 1 |
| 13 | 卷尺 | 2m | 1 |
| 14 | 画线笔 | 自选用 | 若干 |
| 15 | 线勒子 | 自选用 | 1 |
| 16 | 油石 | 自选用 | 1 |
| 17 | 磨石 | 自选用 | 1 |
| 18 | 砂纸 | 自选用 | 若干 |
| 19 | 雕刻刀（平面雕刻） | 自选用 | 1套 |
| 20 | 其它工具（不允许使用电动工具） | 自选用 | 若干 |